Bestektekst Brink warmtepomp

Brink Climate Systems

62	KOELINSTALLATIES

62.41	CENTRALE KOELAPPARATEN

62.41.31-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0.	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER

Fabrikaat: Brink EWAQ-ACV3 (minichiller)

Afgegeven vermogen (kW): (capaciteit Eurovent)

- Koeling: 2,13 - 7,1

- Verwarmen: 2,62 - 8,73

Toegevoerd vermogen (kW):  (Eurovent)

- Koelen 2.95

- Verwarmen: 2,83

Vermogensregeling: Invertergestuurd waterkoelagregaat

COP: (Eurovent) 2,74

Koudemiddel: R-410A

Massa koudemiddel (kg): 1,7

Geluid-emissie:

Afmetingen (mm): HxBxL: 805x1.190x360

Massa (kg): 100

Afgiftemedium, water:

Geluidsniveau:

- geluidsvermogen: 66 dBA

- geluiddruk: 53 dBA

-	aansluitspanning (V): 230

-	aanloopstroomsterkte (A): 19

Verdamper:

-	constructie: Wisselaar in luchtverwarmingstoestel