Bestektekst Brink HRE 28-24

Brink Climate Systems

60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11-a	GESTOOKTE WATERKETEL

0.	GASGESTOOKTE WATERKETEL, TAPWATER

Fabrikaat: Brink

Type: Kombi Kompakt HRE 28/24

Nominaal vermogen (kW): 7,6-23,4

Nominale belasting (kW): 7,9-33,1

Rendement (%): 107 (ow)

Emissie (ppm):

- NOx (ppm): minder dan 15

- CO (ppm) minder dan 28

Afmetingen (mm): 240 x 450 x 650

Massa (kg): 33

Aansluitingen

- cv-water (mm): 22.

- tapwater (mm): 15.

- gas (mm): 15.

- condens (mm): dn 25 (flexibel)

- elektrische voeding (V, Hz): 230, 50 randaarde.

- Luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/80

Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:

-	gesloten met ventilator

-	geforceerd

Tapwatervoorziening:

-	doorstroom

-	debiet (dm3/min): 2.0 t/m 7.5

-      temperatuurverhoging (°C): 50

-      regeling: op basis eindtemperatuur warmtapwater

Brander:

-	brandstof: aardgas

-    type: Premix

-	ontsteking: elektronisch

-	regeling/beveiliging: modulerend/ionisatie

Warmtewisselaar/verbrandingsruimte:

-	materiaal: aluminiumsilicium

-    constructie: spuitgietwerk met geintegreerde          koperen buizen t.b.v. CV- en tapwater

Instrumenten/regelpaneel:

- centrale besturingskast

- bedrijfs-storingsmelding met display voor uitlezing bedrijfscondities en uitlezing en opslag van storingen.

- spaarschakelaar op het bedieningspaneel of extern

Pomp:

- Ingebouwd: fabrikaat Wilo

- regeling: pompschakeling

Ruimteregeling:

- kamerthermostaat: modulerend (open therm protocol)

- kamerthermostaat: aan/uit v.v. MIT-schakelaar

- regeling vanuit Climatemaster regelpaneel.

Toebehoren:

- Montagebeugel

- aansluitset universeel

- aansluitset boven compleet

- aansluitset onder compleet

- schermplaat

- buitenvoeler

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

-	montage/opstelling als aangegeven op tekening

Verbindingswijze:

- vlgs. montagevoorschrift HRE 28/24

Bevestigingswijze:

- vlgs. montagevoorschrift HRE 28/24

Aansluitingen:

- verwarmingsinstallatie

- warmwatervoorziening