Bestektekst  Inverterkoeling B-40 HR(D)

Brink Climate Systems

62	KOELINSTALLATIES

62.41	CENTRALE KOELAPPARATEN

62.41.12-a	LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE

0.	LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

ten behoeve van luchtverwarmer B-40 HR(D)

Koelvermogen (kW): 12,5

Koelmiddel: R410A

Geluid-emissie:

- Geluidsniveau [dB(A)] op 1m. afstand vrije veld: 55

Afmetingen (mm): Breedte x Diepte x Hoogte

condensor (mm.): 900x330x1290

koelblok B-25 HR: 600x484x450

Koelblok B-25 HRD: 600x700x600

Massa (kg):

Gewicht Condensingunit: 98

Gewicht koelblok (upflow): 25

Gewicht koelblok downflow: 35

Aansluitingen:

Aansluitdiameter zuigleiding ['']: 5/8

Aansluitdiameter vloeistofleiding ['']: 3/8

Leidinglengte [m.]:

- Minimale leidinglengte: 5

- Maximale leidinglengte: 70

- Maximaal hoogteverschil: 30

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

Condensingunit:

- Spanningssoort [V~/Hz]: 230/50

- Zekering [A]: 20T

- Opgenomen vermogen [kW]: 3,89

Toebehoren:

Montageset 500214:

- koppeling RVS 3/8'' (1x)

- koelleiding 3/8''  (15 m.)

- buisisolatie D-10 (15 m.)

- koppeling RVS 5/8'' (1x)

- koelleiding 5/8'' (15 m.)

- buisisolatie D-18 (15 m.)

Regeling:

- aansturing koeling door interface

- dmv. ruimtetemperatuur met koelfunctie