Bestektekst Vraaggestuurd ventileren

Brink Climate Systems

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.83	REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR

61.83.21-a	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	MECHANISCHE SCHAKELAAR

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Schakelaar v.v. filterindicatie incl. inzetplaat en afdekplaat, code nr. 540262.

Soort schakelaar: 4-standen.

Uitvoeringsvorm: inbouw.

61.83.21-b	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	MECHANISCHE SCHAKELAAR

VRAAGGESTUURD VENTILEREN CO2

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Plaatsing CO2 opnemers in de verblijfsruimten.

Maximaal 8 sensoren.

- Dosering van ventilatielucht middels een motorisch bediende driewegklep in

de toevoerkanalen naar beide zones.

- Aansturing klep en ventilatiestand toestel middels kloksturing.

Bedieningsmogelijkheden klokregeling, bij vraagsturing op basis van CO2

-	Automatisch op basis van aanwezigheid (CO2-meting)

-	Handmatige bediening

Uitvoeringsvorm: opbouw.

Benodigde gegevens E-bestek

Artikel:	Locatie:	Voeding:

Bedieningsmodule	thermostaathoogte	E-bus van uit toestel

CO2-sensor 	1,5 m. vanaf vloer	E-bus + voeding

(aantal max. 8 stuks)		van uit 3-wegklep

3-wegklep	Volgens ontwerp installatie	230V

Renovent WTW toestel 	Volgens ontwerp installatie	230V

61.83.21-c	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	MECHANISCHE SCHAKELAAR

VRAAGGESTUURD VENTILEREN TIJD

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

- Dosering van ventilatielucht middels een motorisch bediende driewegklep in

de toevoerkanalen naar beide zones.

- Aansturing klep en ventilatiestand toestel middels kloksturing.

Bedieningsmogelijkheden klokregeling.

-	Automatisch op basis van tijdprogrammering (klokfunctie)

-	Handmatige bediening

Uitvoeringsvorm: opbouw.

Benodigde gegevens E-bestek

Artikel:	Locatie:	Voeding:

Bedieningsmodule	thermostaathoogte	E-bus van uit toestel

Regelklep	Volgens ontwerp installatie	E-bus van uit 3-wegklep

Renovent WTW toestel 	Volgens ontwerp installatie	230V